# STANDARD WYKOŃCZENIA

- KONSTRUKCJA

  - FUNDAMENTY

- Płyta fundamentowa żelbetowa wylewana na warstwie chudego betonu wg projektu konstrukcji

- Ściany fundamentowe piwnic żelbetowe wg projektu konstrukcji

  - ŚCIANY NADZIEMIA

- Ściany i słupy żelbetowe nośne wg projektu konstrukcji

- Ściany osłonowe murowane z pustaków ceramicznych

- Ściany wewnętrzne wykonane z bloczków silikatowych „SILKA”

  - STROPY I SCHODY

- Płyty stropowe oraz schody – monolityczne żelbetowe wg projektu konstrukcji

  - DACH

- Dach spadzisty o konstrukcji drewnianej z deskowaniem

- Pokrycie dachu – blacha cynkowo-tytanowa

- Ocieplenie dachu – wełna mineralna gr.20cm

- WYKOŃCZENIE

  - IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

- Płyty styropianowe w części nadziemnej

- Płyty z polistyrenu ekstrudowanego w części podziemnej

  - ELEWACJA

- Tynk akrylowy wykonywany w systemie – np. typu DRYVIT

- Inne elewacje wg projektu wykonawczego

  - ŚCIANY DZIAŁOWE

- Cegła pełna

  - PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I KOMINY

- Murowane z bloczków ceramicznych obudowane cegłą pełną

  - RYNNY I RURY SPUSTOWE

- Z blachy ocynkowanej powlekanej

  - STOLARKA OKIENNA

- Z PCV na profilach wzmocnionych

- Okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelnienia, szyba zespolona o współczynniku U=1,1W/m2K

- Część okien zaopatrzona w nawiewniki higrosterowane

- Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej

  - STOLARKA DRZWIOWA

- Drzwi wejściowe do lokali antywłamaniowe typu Gerda lub podobne

  - POSADZKI

- Mieszkania – szlichta cementowa

- Komunikacja ogólna, pomieszczenia techniczne i schody – płyty gresowe

- Garaż – posadzka cementowa zatarta na gładko lub kostka betonowa

  - WYKOŃCZENIE ŚCIAN

- Mieszkania - Tynk maszynowy gipsowy kat. III

- Pomieszczenia techniczne – malowane farbą emulsyjną na biało

- Komunikacja ogólna – malowana farbą zmywalną

  - WYKOŃCZENIE SUFITÓW

- Mieszkania – tynk maszynowy gipsowy kat. III

- Pomieszczenia techniczne – malowane farbą emulsyjną na biało

- Komunikacja ogólna – malowana farbą emulsyjną

  - BALUSTRADY NA BALKONACH I TARASACH

- Wykonane ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego

- Rozdzielające ścianki parawanowe na balkonach – wg projektu wykonawczego

  - BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH

- Stalowe malowane wykonane z pochwytem stalowym lub drewnianym – wg projektu wykonawczego

  - DŹWIG OSOBOWY

- Dźwig hydrauliczny z maszynownią w garażu

  - GARAŻE

- Ściany piwnic malowane farba emulsyjna na kolor biały

- brama wjazdowa otwierana zdalnie z pilota, ocieplona

- ślusarka drzwiowa stalowa

2.15           KOMUNIKACJA

- ślusarka drzwiowa z aluminium z wkładką termiczną szklone szybą zespoloną   o wsp. U= 1.1

  - POMIESZCZENIA TECHNICZNE

- stolarka drzwiowa stalowa

  - LOKALE

  - Do lokali doprowadzone będą podejścia ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz podejścia kanalizacyjne w pomieszczeniach socjalnych (bez białego montażu)

  - Instalacja c.o.

  - Instalacja elektryczna i teletechniczna

  - LOKALE UŻYTKOWE

  - Posadzka; szlichta cementowa

  - Tynk gipsowy maszynowy kat. III

  - Witryny aluminiowe z profili z wkładką termiczną z drzwiami szklonymi szybą zespoloną o wsp. U = 1,1

  - Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej

  - Do lokali doprowadzone będą podejścia ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz podejścia kanalizacyjne w pomieszczeniach socjalnych (bez białego montażu)

  - Instalacja c.o.

  - Instalacja elektryczna i teletechniczna

- INSTALACJE WEWNĘTRZNE

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

  - poziomy z rur żeliwnych

  - piony i podejścia z rur PCV

3.2 Instalacja ciepłej i zimnej wody

  - poziomy w garażu z rur stalowych ocynkowanych

  - piony oraz podejścia z polipropylenu

  - indywidualne opomiarowanie ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach i lokalach usługowych

3.3 Instalacja centralnego ogrzewania

  - poziomy i piony z rur stalowych

  - rozprowadzenie ciepła do mieszkań z szafek rozdzielczych przewodami w warstwie podłogi typu PEX-C

  - indywidualne opomiarowanie zużycia ciepła dla każdego lokalu

  - grzejniki płytowe kolor biały konwektorowe z głowicą termostatyczną

3.4 Instalacja elektryczna i teletechniczna

  - wykonanie 1 gniazda instalacji telefonicznej

  - doprowadzenie instalacji domofonowej

  - wykonanie 2 punktów gniazd wtykowych na pomieszczenie

  - wykonanie 2 punktów świetlnych w pomieszczeniu

  - wykonanie 1 gniazda Internet

  - w kuchni wykonywanych jest 6 punktów gniazd wtykowych oraz wypust 3fazowy do płyty elektrycznej zakończony puszką.

3.5 Wentylacja mechaniczna

  - wentylacja mechaniczna w części garażowej zintegrowana z systemem wykrywania CO

3.6 Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych zakończona hydrantami w szafkach natynkowych

3.7 Wentylacja grawitacyjna mieszkań i lokali usługowych wykonana z bloczków typowych ceramicznych